1-Para situar o profissional de redes no universo de sistemas de informações é oportuno conhecer os elementos que constituem um S.I. que segundo Stair e Reinold, são:

A (     ) Meios Guiados, Protocolo, Servidor, Pessoas, Procedimentos

B (     ) Pessoas, Procedimentos, Banco-de-Dados, Software, Hardware, Redes e Telecom.

C (     ) Normas EIA/TIA, Equipamentos, Padrões IEEE.

2-RELACIONE:

A- EIA/TIA 568B 	(     ) Aterramento em edifícios comerciais

B- NBR 14.565	(     ) Adequação de estruturas internas p/ cabeamento em edif. comerciais

C- EIA/TIA 570	(     ) Adm. de Sistemas de Infra-estrut. (Manutenção) em edif. comerciais

D- EIA/TIA 606	(     ) Sistema de cabeamento em edifícios comerciais

E- EIA/TIA 607	(     ) Normas elétricas aplicáveis em proj. de redes

F- Normas U.L. 	(     ) Sistema de cabeamento em edifícios residenciais

G- EIA/TIA 569A	(     ) Normas brasileira (ABNT) p/ procedimentos básicos na elaboração de

projetos de cabeamento p/ redes internas

3-Algumas boas práticas em redes vem de usos e costumes e até mesmo são recomendadas por fabricantes embora não constem nas norma técnicas. Como exemplo, a interligação de HUBs deve seguir o padrão 5-4-3. Este consiste de:

A (     ) 5 Links, 4 Hubs podem ser populados  e  3-Repetidores

B (     ) 5 HUBs, 4 Links  e  3 Hubs podem ser populados (conter host´s)

C (     ) 5 x 100m por cabo,  4 Links  e  3 hosts

4-As normas técnicas internacionais utilizam-se de unidades de medidas baseadas em Sistema Internacional. Dê o correspondente:   1KPa = ________Kg/m2	1Lb = ________ Kg 		1Polegada = ________ cm

1Polegada = ________ cm	  1ft  = ________ cm

5-Use [V] verdadeiro ou [F] falso - Segundo a norma 569A é correto afirmar que:

[       ] O tamanho mínimo para sala de equipamentos é de 14m2

[       ] P/ sala de equipamentos, prover 0,07m2 para cada 10m2 de área utilizável do piso

[       ] Os conduítes utilizados em backbone devem ser de 50mm

[       ] Em rotas subterrâneas, os conduítes, dutos e cochos não poderão ter curvas com mais de 90º

[       ] Por regra estima-se que a área utilizável deve ser de 85% da área total do piso na sala de equipamentos

[       ]Tomadas devem estar localizados em intervalos de 1,8 m por todo o perímetro da sala.

6-A norma 569ª prevê a possibilidade de passagem de cabo de rede na mesma canaleta que passa fiação elétrica. Desde que a amperagem máxima seja igual a ____________  e que a canaleta possua_________________________________________.

7-A regra 5-4-3 aplica-se parcialmente aos Switches Explique:

8-Qual o número de portas frontais que serão utilizadas para cascatear 4-Switches. Aplique a fórmula:

9-São seis os elementos que constituem um Sistema de Telecomunicações. Enumere-as:

10-É comum e recomendável a caracterização das 5-forças competitivas de Michael Porter, para a confecção do projeto.  Quais são elas ?