1-Após criteriosa análise, sobre o tráfego de um Servidor acessado remotamente via ADSL você identificou:

TX= Até 300Kbps (contratado)

- Pico de TX  = 285Kbps (95% de ocupação)

- Média de ocupação do Link em horário comercial (prioritário = 8 às 18)

TX = 75% de banda ocupada durante 88% do tempo.

- Menor largura de banda TX apresentada do Link durante o horário analisado = 64Kbps

RX= Até 600Kbps (contratado)

- Pico de RX  = 300Kbps (50% de ocupação)

- Média de ocupação do Link em horário comercial (prioritário = 8 às 18)

RX = 20% de banda ocupada durante 96% do tempo.

- Menor largura de banda RX apresentada do Link durante o horário analisado = 96Kbps

Observando-se os itens acima com vista a uma melhor relação custoXperformance podemos sugerir:

- Reformular o contrato com TX=600 e RX=600 (banda simétrica).

- Manter as mesmas larguras de banda e adicionar cláusula para “garantia de banda”.

- Pico de ocupação de banda TX – Menor largura de banda TX = (285Kbps - 64Kbps) = 221Kbps

Pico de ocupação de banda RX – Menor largura de banda RX = (300Kbps - 96Kbps) = 204Kbps

Assim sendo: Reformular o contrato para TX= 521Kbps e RX=806Kbps, “sem cláusula da garantia

de  banda”, vez que já contemplou-se a margem de segurança. Todavia, optar pela alternativa “b” se

a presente reformulação proposta ao contrato se tornar mais cara do que a “garantia de banda”.

- Reformular o contrato com TX=300 e RX=300 (banda simétrica).

2-O Modelo OSI se aplica as diversas atividades inerentes a Redes. É constituído por 7-camadas:

A (     ) Física, Enlace, Redes, Comunicação, Protocolo, Provedor, Aplicação

B (     ) Física, Enlace, Redes, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação

C (     ) Física, Meio, Rede, Software, Provedor, Protocolo, Aplicação

3-RELACIONE:

A- LPCD	 	(     ) Permite tráfego bi-direcional simultâneo (TX e RX ao mesmo tempo)

B- REPETIDOR	(     ) Switched Multimegabit Data Service

C- HUB		(     ) Trabalha na camada 2 do modelo OSI e usa o “conceito Meu / Não Meu”.

D- BRIDGE		(     ) Linha privada para comunicação de dados

E- FULL DUPLEX	(     ) “Regenera” os sinais elétricos de rede e os passa a diante

F- SMDS		(     ) Trabalha na camada 1 do modelo OSI e embora não seja o ideal, é

utilizado ainda como Repetidor.

4-Use [V] verdadeiro ou [F] falso:

[       ] O LPCD é um serviço que apresenta maior segurança relativa se comparado ao SMDS

[       ] O SMDS apresenta maior custo se comparado ao LPCD

[       ] O Cálculo do número de LPCD´s utilizados p/ interligar todos com todos é expresso por: 2n-2

[       ] As regras/convenções de uma AND Lógica, são: 0 com 0 = 1,  0 com 1 ou vice versa = 0, 1 com 1 = 1

[       ] O MAC é o endereço físico e é apresentado em hexadecimal

[       ] O endereço MAC é utilizado exclusivamente por HUB

[       ] Multicasting é um sinal enviado à todos os hosts de uma rede

[       ] O IPv4  reserva o endereço 255.255.255.255 P/ Broadcasting e 127.0.0.1 P/ Loop-Back.

5-Faça no verso o diagrama de internetwork de 5 LANs onde “toda estão interligadas com todas” por LPCD.