- Apresente 3 (três) características de servidores projetados para trabalho sem interrupção (diuturno):   Nota: não se trata de micros adaptados para função de servidores. (1 ponto)

- Para uma rede com 515 Host´s, qual a classe de IPv4 adequada? (1 ponto)

(      )Classe A	(      )Classe B	(      )Classe C	(      )Classe D	(      )Classe E

- Num campus universitário em que os pontos mais distantes entre si são respectivamente o laboratório de anatomia e a reitoria ( 1.150m); qual o meio de transmissão você adotará como padrão para o backbone? E qual o meio de transmissão você usará para a distribuição interna aos setores (normalmente referida como distribuição horizontal) Justifique. (1 ponto)

- [V]= Verdadeiro [F]=Falso. QUANDO VOCÊ CRIA SUB-REDES DENTRO DE UMA CLASSE IP, COLATERALMENTE OCORRERÁ: (1 ponto)

[   ] a) melhoria na performance por conta da segmentação decorrente;

[   ] b) demandará mais investimentos e trabalho em roteadores e/ou “servidores” emulando

roteadores

[   ] c) decréscimo de IP´s usáveis

[   ] d) necessidade de roteamento (s)

- Desenvolvido o projeto básico e projeto executivo para contratação de um serviço em que há “singularidade do prestador” (potencial futuro contratado), cite duas entidades que tem competência legal para certificar tal singularidade? (1 ponto)

- Em que situação você indicaria o uso de um “switch Server”? Assinale: (1 ponto)

(   ) para concentrar dois ou mais servidores à uma única console (ou seja o mesmo teclado,

mouse e vídeo, atenderão aos servidores, entretanto não simultaneamente)

(   ) para redes com mais de 100 workstations baseadas em mainframe

- Cite2 (dois) software para confeccionar diagramas de redes. (1 ponto)

- Em que condição o elaborador de um projeto básico poderá participar do processo licitatório e/ou da execução do serviço uma vez contratado? Assinale a(s) alternativa(s) correta(s): (1 ponto)

(    )  como gerente de execução

(    )  como supervisor da contratada

(    )  não poderá participar sob nenhuma condição dado o conflito de interesses.

(    )  como supervisor da contratante

- Considerando a situação descrita a seguir, enquadre como [I] Inexigibilidade ou [D] dispensa de licitação: (1 ponto)

(    )  A aquisição de 2 switches 12 portas nível 2 OSI e 02 patch panel 12 portas, cujo somatório do valor foi orçado preliminarmente (em tomada de preços) como sendo em torno de R$ 1.400,00

(    )  A contratação de uma operadora de Telecom para prover o serviço de “micro-ondas” para atender o governo com uma Intranet interligando todos os municípios do estado de Rondônia, considerando ainda que somente uma operadora dispõe de tal serviço com abrangência estadual

10) Quanto ao uso de switches modulares é correto afirmar: (V) verdadeiro   (F) falso  (1 ponto)

(    ) em caso de expansão apresentam melhor custo/benefício em razão de demandar

investimento na “medida exata” das portas necessárias

(    ) não necessitará de “cascateamento” em razão de que quando necessário a adição de

portas é feita via slots de expansão.

(    ) apresenta melhor performance por não necessitar de cascateamento e consequentemente

não ficar suscetível a overheads (que degradam a performance em +ou- 5% por ativo

cascateado para controle de tabelas e etc.).

(    ) integram ativo e passivo, ou seja: é um switch que já tem um patch panel integrado ao

mesmo